Код/шифр участника ТТТТ 10-11________________

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

Муниципальный этап, 2024-2025 уч. год

Теоретический тур, 10-11 класс

Инструкция по выполнению работы

Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить теоретические задания. Время выполнения заданий теоретического тура 3 академических часа (120 минут).

Выполнение теоретических (письменных, творческих) заданий целесообразно организовать следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ;

- отметьте букву, соответствующую выбранному Вами ответу;

- отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;

- если Вы выполняете задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе;

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;

- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности ваших ответов;

- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый.

Предупреждаем Вас, что:

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Максимальное количество баллов – 25.

Желаем успеха!

Код/шифр участника ТТТТ 10-11____________________

Общая часть

1. (1 балл). Вставьте пропущенные слова.

Показателем рентабельности производства служит отношение суммы прибыли (разницы между выручкой от реализации и себестоимостью продукции) к стоимости _____________________ (зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и т.д.) и ____________________ (сырьё, материалы, полуфабрикаты и т.д.) производственных фондов.

2. (1 балл). Вставьте пропущенные слова.

Двигатель внутреннего сгорания – энергетическая машина, предназначенная для преобразования одного вида энергии в другой вид. Происходит преобразование (какой?) ______________________ энергии топлива в (какие?) ________________________________ _________________ виды энергии.

3. (0,5 балла). Подберите название профессии из предложенных вариантов по описанию профессиональных действий.

Это рабочий, который работает с металлом. В его обязанности входит изготовление различных элементов сложных систем из жести: водостоков, вентиляционных труб, дымоходов. Вальцовка и гибка деталей и кромок на вальцах и прессах различных конструкций из листового металла. К его обязанностям относятся: раскрой, правка, гибка, прокатка, сварка, резка и прочие операции по обработке листового железа или других металлов.

А) кровельщик;

Б) рихтовщик;

В) жестянщик;

Г) слесарь;

Д) чеканщик.

4. (0,5 балла). Отметьте один или все правильные ответы.

Разработка технологических процессов в современных условиях часто осуществляется с применением систем автоматизированного проектирования – САПР. Выберите из приведённых ниже показателей только те, которые можно отнести к основным преимуществам, получаемым при применении САПР на производстве:

А) уменьшение отходов производства;

Б) повышение производительности труда;

В) рост качества продукции;

Г) увеличение себестоимости продукции;

Д) рост прибыли предприятия.

5. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Оптовая цена предприятия (отпускная цена) — цена изготовителя продукции, по которой предприятие реализует произведенную продукцию. Она включает:

А) издержки производства и прибыль, акцизы (на подакцизные товары);

Б) издержки производства и реализации, прибыль, НДС, акцизы (на подакцизные товары);

В) издержки производства, прибыль, НДС и оптовую наценку.

Код/шифр участника ТТТТ 10-11______________________

Специальная часть

6.  (0,5 балла). Отметьте один или все правильные ответы.

Если ножовочное полотно при резании толстой заготовки отклонилось в сторону от разметки, то необходимо...

А) ослабить натяжку полотна и выправить линию резания;

Б) сильнее натянуть полотно и выправить линию резания;

В) продолжить резание заготовки с противоположной стороны.

7. (0,5 балла) Какой из перечисленных материалов одинаковых размеров выдержит большую нагрузку на излом?

| А) доска из сосны; |  |
| --- | --- |
| Б) ДСтП; |  |
| В) фанера. |  |

8. (1 балл). Установите соответствие между понятием и характеристикой.

Первым параметром, на который ориентируются при проектировании любой конструкции, становится умение материала сопротивляться действующим нагрузкам.

| № | Понятие | № | Прочностная характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ударная вязкость | А | размер силовой нагрузки, при которой металл разрушается |
| 2 | предел прочности | Б | размер силовой нагрузки, при которой металл начинает деформироваться |
| 3 | относительное удлинение при разрыве | В | способность сопротивляться внезапным силовым воздействиям |
| 4 | предел текучести | Г | способность сопротивляться внедрению иного твердого тела |
| 5 | твердость | Д | насколько металл будет удлиняться перед тем, как окончательно «порваться» под действием радикальной силовой нагрузки, превышающей предел прочности |

ОТВЕТ: 1 – ____ ; 2 –  _____ ; 3 – _____  ; 4 –  _____ ; 5  –  _____.

9. (1,5 балла). Склеивание древесины – необходимость при производстве мебели, лестниц, подоконников и других изделий. Склеивание позволяет избавить от дефектов в древесине и повысить полезный выход материала. Сращивание — это соединение элементов по длине (см. таблицу). Применяют его, когда требуется изготовить из древесины крупные детали.

а) (0,5 балла). Отметьте в таблице наиболее эффективный способ сращивания.

б) (1 балл). Дайте пояснение, за счет чего полученное этим способом соединение будет приближаться к прочности цельной древесины.

Код/шифр участника ТТТТ 10-11______________________

| № п/п | Название продольного клеевого соединения (по длине) | Изображение соединения |
| --- | --- | --- |
| А | Торцевое |  |
| Б | Ступенчатое (вполдерева) |  |
| В | В паз и гребень |  |
| Г | На «ус» |  |
| Д | Зубчатое |  |

ОТВЕТ: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. (1 балл).  В какой механической передаче вращения возникают два вида скольжения: упругое – неизбежное при нормальной работе передачи и буксование – при перегрузке.

А) зубчатая;

Б) ременная;

В) цепная;

Г) червячная.

11. (1 балл). Отметьте один или все правильные ответы.

Постоянные примеси стали влияют на её технологичность, однородность химического состава, строение и свойства. Процентное содержание вредных примесей служит основным показателем для разделения сталей по качеству. Какие химические элементы относятся к постоянным вредным примесям стали?

А) фтор;

Б) хлор;

В) сера;

Г) азот;

Д) фосфор.

Код/шифр участника ТТТТ 10-11______________________

12. (1 балл). Выберите верное утверждение.

Метод электроэрозионной (электроискровой) обработки, применяемый в процессах формообразования поверхностей заготовок из высокопрочных сплавов, основан на…

А) явление электромагнитной индукции;

Б) активном разрушении материала изготавливаемой детали под воздействием электрических импульсов;

В) появление электрической искры между электродами, в результате чего точечно повышается температура;

Г) возникновение электрической дуги между электродами.

13. (1 балл). Вставьте пропущенные слова.  Разработанный учеными из института «Росатома» в Троицке мобильный ____________________ комплекс, предназначенный для дистанционной ____________________ резки металлоконструкций толщиной до 300 мм с расстояния до 200 метров впервые применили для демонтажа крупных металлоконструкций — кранов-перегружателей высотой до 40 метров и грузоподъемностью до 32 тонн на Курганской ТЭЦ . В 2023 году применялся для утилизации затонувших кораблей на Сахалине, а также прошел испытания по ликвидации разливов нефтепродуктов и разрушения ледяных образований. Комплекс собран в контейнере, где размещено оборудование и рабочие места для двух операторов.

14. (1 балл). Вставьте пропущенные слова.  Этот материал отличается устойчивостью к смене температурных режимов, ударопрочностью, долговечностью и безопасностью - поскольку изделия из ___________________________не выделяют вредных веществ, устойчивостью к различным химическим средам — жидкости, газы, соли, кислоты, пищевые продукты и растворители, что позволяет использовать эти резинотехнические изделия в сложных условиях, в которых не применим ни один другой материал. Так как ___________________________ не токсичен, его рекомендуют для применения в пищевой промышленности, фармакологии и медицине, где использование различных сортов резин невозможно из-за санитарно-гигиенических требований.

15. (1 балл). Из представленных определений выберите наиболее верный вариант. Стабилизатор – это элемент автоматики…

A) преобразующий измеряемую физическую величину в сигнал для передачи, обработки или регистрации;

Б) осуществляющий количественное преобразование поступающей на его вход физической величины;

В) обеспечивающий постоянство выходной величины при колебаниях входной величины в определенных пределах;

Г) в котором при достижении входной величины определенного значения выходная величина изменяется скачком.

16. (2 балла). Поясните, какие свойства металлокерамических изделий позволяет использовать их:

А) в тормозных устройствах самолётов, автомобилей и других машин

Ответ: _____________________________________________

Код/шифр участника ТТТТ 10-11_________

Б) для обработки металлов резанием, бурения горных пород и др.

Ответ: _______________________________

17. (1 балл). По представленному изображению микрометра определите линейный размер. Ответ запишите в миллиметрах с долями.

ОТВЕТ: ___________

18. (1,5 балла) Дополните чертёж детали недостающими линиями при выполнении соединения вида и разреза

19. (1,5 балла). Проживающая в квартире семья 20 числа подала показания счётчиков расхода электроэнергии и воды за прошедший период. Произведите расчет размера оплаты за коммунальные услуги. Расчеты впишите в графу таблицы. Ответ укажите целым числом.

| Показания прибора учета | Холодное водоснабжение, м3 | Горячее водоснабжение, м3 | Электроэнергия, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Предыдущие показания | 438 | 275 | 2240 |
| Настоящие показания | 444 | 279 | 2470 |

| Виды услуг | Единицы измерения | Тариф руб. за единицу | Расход | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | кВт*ч | 5,48 |  |  |
| Холодное водоснабжение | м3 | 44,88 |  |  |
| Холодная вода на горячее водоснабжение | м3 | 44,88 |  |  |
| Тепловая энергия на горячее водоснабжение | м3 | 158 |  |  |
| Водоотведение | м3 | 25,52 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Код/шифр участника ТТТТ 10-11________________

20. (1 балл). Как изменится свечение лампы Л после замыкания ключа К?

А) появится;

Б) уменьшится;

В) останется без изменений;

Г) яркость увеличится.

Кейс-задание. (5 баллов) Сотовый телефон прочно вошёл в нашу жизнь. Но держать его в руках при разговоре по видеосвязи не обязательно если есть подставка. Разработайте разборную, для удобства хранения, двудетальную подставку на стол под телефон.

1. Выберите материал и обоснуйте свой выбор ____________________________________ ____________________________________________________________________________

2. Выполните эскиз деталей подставки (ГОСТ 3.1128-93 Правила выполнения эскизов). Проставьте размеры. Укажите масштаб изображения.

Код/шифр участника ТТТТ 10-11______________

3. Технологическая карта изготовления подставки по телефон

| № п/п | Последовательность выполнения технологических операций | Инструменты и оборудование |
| --- | --- | --- |

4. Укажите вид декоративной отделки готового изделия __________________________ _______________________________________________________________________